| Sciences physiques | LA MESURE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : à quoi sert un compteur électrique ? que nous apprend une facture d'électricité ? |  | 3 Prépa Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Connaissances |  | Capacités |  |
| - L’énergie électrique E transférée pendant une durée t à un appareil de puissance nominale P est donnée par la relation E = P.t - Le joule est l’unité d’énergie du Système international (SI). |  | - Calculer, utiliser une formule |  |

Deux amis discutent sur la consommation d’énergie électrique.

L’un affirme que son téléviseur en mode veille (3 Watts) consomme moins en 40 min qu’une ampoule de 11 W fonctionnant pendant 10 min. L’autre pense le contraire

Qui a raison ?

- Quelles sont les deux grandeurs physiques évoquées dans le texte et que représentent-elles ?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- D’après toi, de quoi dépend l’énergie consommée ?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- Propose alors, un calcul pour pouvoir vérifier qui a raison.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

## À retenir

P est la puissance de l’appareil en watt (W)

t est la durée d’utilisation de l’appareil en seconde (s)

E est l’énergie consommée par l’appareil en joule (J)

L’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant une durée t.est donnée par la relation :

E= P ×t

Vérifions qui a raison :

- Télévision :  P = 3 W ; 	t = 40 min= 40 × 60.= 2400 s

E= P ×t

E = 3 × 2400

E = 7200 J	La télévision consomme en mode veille une énergie de 7200J en 40 min

- Ampoule : Pa  = 11 W ; 	ta = 10 min= 10 × 60= 600 s

Ea = Pa × ta

Ea = 11 × 600

Ea = 6600 J	L’ampoule consomme une énergie de 6600 J en 10 min

Dans les conditions données, la télévision consomme plus d’énergie électrique que l’ampoule.

À quoi sert un compteur électrique ?

L’énergie électrique n’est pas une énergie gratuite, elle nous est facturée par un fournisseur d’énergie électrique (EDF, UEM etc…).

Celui-ci doit pouvoir mesurer l’énergie électrique que nous consommons, c’est pour cela qu’il installe chez le client un « compteur électrique ».

Mais l’unité légale de l’énergie  dans le Système international (SI): le joule n’est pas adapté, car de ce fait le temps est compté en seconde.

Or nos appareils électriques domestiques les plus puissants fonctionnent pendant plusieurs heures (machine à laver, four, chauffe-eau…) voir en permanence (réfrigérateur).

Pour cela, les fournisseurs d’énergie électrique ont créé une nouvelle unité le watt-heure(Wh), qui représente une énergie de : un watt consommée pendant une heure (et 1Wh = 3600 J).

Même, ils utilisent pour facturer l’énergie électrique, un multiple du watt-heure : le kilowatt-heure (kWh), avec 1kWh= 1000Wh

Prenons un exemple, un réfrigérateur de puissance nominale de 200 W.

- Calculons l’énergie consommée en une heure :

L’énergie en watt-heure: E= P ×t

E = 200 × 1

E = 200 Wh= 0,2 kWh

P = 200 W ; 	t = 1 heure= 1×60×60 = 3600 s

L’énergie en joule : E= P ×t

E = 200 × 3600

E = 720 000 J

Le réfrigérateur consomme une énergie de 720 000 J en 1 heure, soit 200 Wh, soit 0,2 kWh.

Nom adresse où est envoyée la facture

N° Référence client

du contrat

45 A

Montant à payer

Que nous apprend une facture d'électricité ?

Énergie consommée

Taxes

Abonnement à une puissance

Prix du kWh

À retenir

La facture d’électricité indique le détail des sommes à payer pour la consommation d’énergie électrique :

- La consommation en kWh

- Le montant de l’abonnement

- Le montant de la consommation

- Le calcul des taxes

- Le montant TTC à payer.

Exercices

Soit le schéma d’une installation électrique où les prises alimentent des appareils.

1000 W

2600 W

1800 W

100 W

- Le lave-linge d’une puissance de 2200 W, fonctionne pendant 2,5 heures. Calculer l’énergie consommée en Wh et en kWh.

E = 5500 Wh, soit 5,5 kWh

- Donner la puissance nominale de la cafetière

Pc = 1000 W

  - Calculer, dans ces conditions l’énergie consommée en Joule, si elle fonctionne pendant 8 min :

E = 480 000 J

  - Convertir l’énergie en Wh à l’unité et en kWh

E = 133Wh

E = 0,133 kWh

  - Donner le prix qu’a couté ce café à 0,01 prés sachant que le prix du kWh est de 0,136 € TTC.

Prx = 0,02 €